# 一、设备清单

|  | 名称 | 参数要求 | 数量 | 品牌/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1、4路机架式服务器； 2、4*Intel Golden 5118 CPU（12core/2.3GHZ）； 3、256GB DDR4 2666MHZ高速内存；实配≥48条内存插槽。 4、配置3块600G 10KSAS磁盘； 5、集成SAS控制器 6、8x1GB 千兆以太网口； 7、两块16GB 单口HBA光纤卡； 8、4个2+2冗余电源、带有全功能远程管理端口，无需传统KVM； 9、3年7x24保修 | 8 | HPE/联想前System X系列 |
| 2 | 存储 | 1、高品质、企业级FC双控制器架构存储，极高的可靠性。在每个盘笼同时损坏3块磁盘的情况下，该盘笼任意LUN的数据不丢失。 2、每个控制器配置40GB高速内存，并推荐配置8GB 非易失性内存作为一级数据缓存，配置3块480GB SSD作为二级缓存空间； 3、配置4x16G光纤接口，配置21块2TB 7.2K 企业级SAS 作为数据磁盘，冗余后可用磁盘空间不少于32TB；(格式化后有效率按照90%计算) 4、任意控制器故障后，写缓存仍继续使用且无数据丢失风险，存储整体性能无损失。集成重删、压缩、快照等软件功能，且无容量限制； 5、存储当前配置在开启压缩，重删的情况下，IOPS不少于4.5万，延迟不高于1MS； | 2 | HPE/ EMC IBM/HDS |
| 3 | SAN交换机 | 1、24端口16GB SAN交换机； 2、配置20个16G多模SFP模块，配置20条15M LC-LC 光纤跳线 3、3年7*24小时原厂维保 | 2 |  |
| 4 | 机柜 | 1、服务器标准机柜，2个PDU 2、3年7*24小时原厂维保 | 2 |  |
| 5 | 交换机 | 1、24口电口千兆交换机，4个千兆SFP口，2个千兆单模光纤模块 2、3年7*24小时原厂维保 | 1 |  |
| 6 | 软件 | Winsev 2012标准版 | 2 |  |
| 7 | 内存扩容 | HPE 老服务器扩容内存，8GB/条，合计32条，共256GB | 1 |  |
| 8 | 数据迁移、集成等 | 设备安装调试、集成、数据迁移、以及多个灾备系统的建设要求，相见前面“建设方案”及“总体技术要求”中的“集成要求” | 1 | 上海卫宁健康（现有软件厂商）实施，请投标方向卫宁健康联系。 |

# 二：部分详细参数及要求

| 服务器 | 1：知名品牌机架式服务器，高度不超过4U； ★2：配置不低于4*Intel Golden 5118 CPU（12core/2.3GHZ） ★3：配置不少于256GB DDR4内存，并提供不少于48个内存槽位（且可扩展），采用高级ECC内存保护技术，支持内存镜像、在线备份，前面板可访问内存； 4：配置3块600G 10K2.5" SAS磁盘； 5：集成SAS阵列控制器，支持RAID 0/1/1+0/5/6，并带有2GB 缓存，提供闪存保护； ★6：配置不少于8个千兆电口网口，配置不少于2个单口8GB HBA卡； 7：配置不少于2+2个冗余热插拔电源； ★8：配置独立于OS、基于硬件的远程管理控制端口，实现远程对服务器的完全、高速、高分辨率控制，包括：虚拟电源可远程开机、重启、关机；更新Firmware；通过对输出录像从而实现故障现象的远程重现；虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地ISO文件，虚拟光驱，物理光驱启动安装OS；提供绘制服务器CPU利用率，内存利用率、能耗和内部温度变化统计曲线； 9：集成液晶监控面板：可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等报警信息； ★10：提供软件定义备份设备软件，利旧原有服务器和磁盘空间，接收本次存储系统的快照实现数据快速保护，容量不少于4TB； 11：带有原厂商3年7×24 售后服务，半小时内响应，4小时内到达用户现场处理问题； |
| --- | --- |
| 2：存储 | 方案一： ★1、高品质、企业级FC双控制器架构存储，极高的可靠性。在每个盘笼同时损坏3块磁盘的情况下，该盘笼任意LUN的数据不丢失。 ★2、每个控制器配置40GB高速内存，并配置8GB 非易失性内存作为一级数据缓存，配置不低于3块480GB SSD作为二级缓存空间； ★3、配置4x16G光纤接口，配置21块2TB 7.2K 企业级SAS 作为数据磁盘，冗余和格式化后服务器可用磁盘空间不少于30TB；(格式化后有效率按照90%计算) ★4、任意控制器故障后，写缓存仍继续使用，存储整体性能无损失。集成重删、压缩、快照等软件功能，且无容量限制； 5、数据写入时，先写入到NVRam内存（缓存），经过整合、压缩重删、重新编排后，全部顺序写入到磁盘以及SSD。读取时由于对最近数据全部Cache，因此100%的命中率。 ★6存储整体上当前配置在开启压缩，重删的情况下，采用4K 大小IO，在读写混合模式下，具有不低于4.5万的IOPS，延迟不高于1MS； 7、集成智能分析引擎，自动分析使用存储的服务器；可以快速发现问题、如某台虚机延迟过大或者占用了过多的资源，或者HBA FC卡CRC error等，并提供相应的解决方法，甚至提前防止问题的发生。 8、带有原厂商3年7×24 售后服务，半小时内响应，4小时内到达用户现场处理问题； 方案二： ★1、其它双控制器架构存储，EMC（非原有Dell 型号）、IBM、HDS等同等型号产品，每个控制器缓存不低于48GB，主机接口不少于4x16GB。 ★2、可任意采用SAS或SSD，但无论SSD还是SAS，单盘容量均不得超过2TB。并必须全部采用Raid 6模式，到服务器可用容量不少于30TB。 ★3、确保当前配置下，在启用重删压缩时，采用4K 大小IO，在读写混合模式下，具有不低于4.5万的IOPS，延迟不高于1MS。提供存储原厂商性能计算工具，提供性能截图，并到我院采用工具进行性能演示。 ★4、配置重删、压缩、快照等软件功能，且无容量限制；并必须启用重删、压缩功能； 5、带有原厂商3年7×24 售后服务，半小时内响应，4小时内到达用户现场处理问题； |
| 3：san交换机 | ★1、24端口16GB SAN交换机，Full Fabric功能，和存储统一品牌； ★2、激活24个端口，并配置20个16G多模SFP+收发器模块； 3、配置20条15M LC-LC 光纤跳线 4、带有原厂商3年7×24 售后服务，半小时内响应，4小时内到达用户现场处理问题； |
| 4：机柜 | 42U 服务器标准机柜，2个PDU，三年保修。 |
| 5：内存扩容 | HPE DL580 G5内存 单条容量8GB，合计32条，共256GB； |
| 6：交换机 | H3C 24口电口千兆交换机一台，接入到当前H3C核心交换机； 配置4个千兆SFP口，2个千兆单模光纤模块 三年保修。 |
| 7：集成、数据迁移 | ★1、设备安装调试、集成、数据迁移、以及灾备系统的建设，按院方要求，原服务器应用及存储数据无缝迁移，保证数据的完整性及安全性，所有应用能和原来一样正常使用。 |